Console information:

Hardware version .....................: 15

Software version .....................: 66

Sub version ..........................: 18

Part number ..........................: 03205

Item number ..........................: 00745

Manufacturing date ...................: 13.01.2014

Location .............................: 255

OEM ..................................: 0

Procuct Id ...........................: 0

Type .................................: RIDE+

Region ...............................: 3

Configuration

-------------

Wheel circumference ..................: 2199 mm

Flipped switches .....................: no

Display units ........................: kmh

Show remaining distance and time .....: no

Lights on at start ...................: yes

Light button mode ....................: Click turns bike off, hold toggles accessory

Remember display mode ................: no

LCD Contrast .........................: 67

NIP ..................................: ""

ConfigBit0 ...........................: 0

Test mode ............................: no

Expert mode ..........................: no

Auto regen ...........................: yes

Throttle mode ........................: 0

Console codes ........................: 0xF7FFFFFF 0xE7DD1B03

Value (Code) .......................:  read write

Wheel circumference (3771+2005) ....:   yes   yes

Diagnostic mode (3772) .............:   yes   yes

Max speed (3773) ...................:   yes    no

Overvoltage protection (3774) ......:   yes    no

Max throttle speed (3775) ..........:   yes    no

Minimum assist speed (3776) ........:   yes    no

Motor direction (1976) .............:   yes    no

Deprecated (5000) ..................:   yes    no

metric vs imperial (2001) ..........:   yes   yes

Regen value (2002) .................:   yes   yes

Remaining distance (2003) ..........:   yes    no

Clock time (2004) ..................:   yes   yes

Brake switch config (2006) .........:   yes   yes

Throttle polarity (2007) ...........:   yes    no

Accessory voltage (2008) ...........:   yes    no

Slave console (0041) ...............:   yes    no

Filter (1234) ......................:   yes   yes

Light sensor (1970) ................:   yes    no

Gauge gain (0007) ..................:   yes   yes

Assistance gain (0008) .............:   yes   yes

Gauge joint (0009) .................:   yes   yes

Deprecated (0911) ..................:   yes    no

Console info (0001) ................:   yes   yes

Battery info (0002) ................:   yes   yes

Motor info (0003) ..................:   yes   yes

Battery statistics (6000) ..........:   yes   yes

Speed gain (0006) ..................:   yes   yes

Alarm ..............................:    no    no

Time / Mountain mode ...............:   yes    no

Assist & Reku

-------------

Initial assist level .................: 0

Assist level 1 .......................: 25,00%

Assist level 2 .......................: 50,00%

Assist level 3 .......................: 100,00%

Assist level 4 .......................: 200,00%

Assist level mountain mode ...........: 54,69%

Rekuperation level 1 .................: 7,81%

Rekuperation level 2 .................: 23,44%

Rekuperation level 3 .................: 42,19%

Rekuperation level 4 .................: 62,50%

Speed limits

------------

Assist max speed limited .............: yes

Assist max speed .....................: 44,00 Km/h

Assist min speed limited .............: yes

Assist min speed .....................: 0,50 Km/h

Throttle max speed limited ...........: yes

Throttle max speed ...................: 20,00 Km/h

Throttle

--------

Throttle calibrated ..................: yes

Throttle min actor reading ...........: 1

Throttle max actor reading ...........: 200

Throttle actor reading ...............: 0

Throttle current level ...............: 0,00%

Throttle boost trigger level .........: 15,63%

Throttle boost display ...............: yes

Throttle enable on strain ............: yes

Brake

-----

Brake sensor aktiv ...................: yes

Brake sensor type ....................: NO (normal open)

Brake reku level .....................: 46,88%

Torque sensor

-------------

Torque sensor gain ...................: 1,00

Torque sensor speed ..................: 3

Torque sensor extra gain .............: 1,00

Torque sensor extra max speed ........: 10,00

Gauge knee ...........................: 0

Readings

--------

Odometer .............................: 803,6 Km

Distance .............................: 13,4 Km

Average speed ........................: 20,6 Km/h

Chrono ...............................: 3:55:20

Next service day .....................: 0

Next service odo .....................: 0